Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Název zakázky:

Výměna svislých a ležatých rozvodů SV a TUV v bytovém domě

na Sídlišti pod Ralskem čp. 581 a čp. 631, Mimoň I

- Identifikační údaje zadavatele

Mimoňská komunální a.s.

se sídlem: Mírová 76/III, 471 24 Mimoň

IČO: 25009133,  DIČ: CZ25009133

Zastoupená Ing. Jaroslavem Zahrádkou, ředitelem a.s.

Č.t.: 487 862 189, e-mail: j.zahradka@mkomunalni.cz

- Informace o předmětu výběrového řízení

  - Popis předmětu plnění výběrového řízení:

Předmětem zakázky je výběr uchazeče, který provede Výměnu svislých a ležatých rozvodů SV a TUV v bytovém domě na Sídlišti pod Ralskem čp. 581 a čp. 631, Mimoň I

Jedná se o samostatné panelové bytové domy:

- čp. 581 stojící na stavební parcele č. 2249 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mimoň, rok dokončení výstavby 1983, podlaží 12 NP + 1 PP, celkem 71 bytových jednotek

- čp. 631 stojící na stavební parcele č. 1960 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mimoň, rok dokončení výstavby 1989, podlaží 12 NP + 1 PP, celkem 47 bytových jednotek

Dodávka:

Demontáž včetně likvidace a montáž svislých a ležatých rozvodů studené vody, teplé vody včetně cirkulace. Napojení ležatého rozvodu SV bude za stávajícím filtrem a zpětnou klapkou. Napojení TUV a cirkulace bude provedeno na stávající plastové potrubí za nádobou na ohřev TUV. Svislé rozvody budou vyměněny až po jednotlivá odběrná místa v bytech, dělícím místem je bytový vodoměr. Osazení nových bytových vodoměrů TUV a zpětné klapky do šroubení vodoměru teplé vody, osazení nových kulových uzávěrů do bytů a na jednotlivé stoupačky, zaplombování a popsání všech vodoměrů. Osazení nových expanzomatů. Filtr na hrubé nečistoty a zpětná klapka na vstupu SV zůstanou zachovány (bude ověřena jejich funkčnost). Veškeré potrubí bude zaizolováno a řádně upevněno, ukotveno a nadimenzováno (provedení výpočtu) dle platných norem. Nový rozvod bude veden pod stropem chodbou v suterénu ve stávající trase v korytech z pozinkovaného plechu. Prostupy podlahami a stěnami musí být v souladu s požární bezpečností domu.


Pozn.:  Provedení v plastu PPR PN 16 (SV) a PN 20 (TUV), práce organizovat s minimálním omezením dodávek vody tak, aby každý den odpoledne ve všech bytech tekla teplá a studená voda.

Požární vodovod zůstane zachován stávající.

  - Doba plnění zakázky:

Termín zahájení prací je v 11/2011

Termín ukončení prací je do 10.12.2011

  - Místo plnění zakázky:

Panelový dům  Sídliště pod Ralskem čp. 581 a čp. 631 Mimoň I

  - Termín prohlídky místa realizace:

Prohlídka místa realizace zakázky je možná kdykoliv po dohodě s bytovým technikem MK a.s. p. Lenkou Štrossovou, č. tel.: 487 862 189

- Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky se podávají nejpozději do 31.10.2011 do 13.00 hodin do podatelny Mimoňské komunální a.s., Mírová 76/III, 471 24 Mimoň. Nabídky je možné odevzdat osobně na výše uvedené adrese v úředních hodinách, případně doručit poštou. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.

Obálka musí být označena textem:

Výběrové řízení  „Výměna svislých a ležatých rozvodů SV a TUV v bytovém domě na Sídlišti pod Ralskem čp. 581 a čp. 631, Mimoň I“

- Požadavky na uchazeče - obsahová náplň nabídky

- titulní stránka (referenční list) s identifikací smluvních stran a názvem soutěže (podepsaný zástupcem uchazeče)

- doložení základních kvalifikačních předpokladů – živnostenský list,

u právnických osob dále výpis z obchodního rejstříku

- reference o realizovaných obdobných zakázkách

- položkový rozpočet na provedení díla provedený formou oceněného výkazu výměr - slepý položkový rozpočet

- návrh smlouvy o dílo  se stanovením - konečné ceny, doby záruky, doba provedení díla ode dne předání staveniště ze strany objednatele

- čestné prohlášení, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá daňové nedoplatky

Doba prokazování splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky.

- Další podmínky pro výběrové řízení:

- práce budou prováděny na základě uzavřené smlouvy

- fakturace dle požadavku a potřeb objednatele – bez navýšení ceny za dílo

- při předání stavby doloží zhotovitel doklad o ekologické likvidaci odpadu

- zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit výběrové řízení

- Další ujednání:

- v případě, že nabídka nebude obsahovat všechny náležitosti bude vyřazena pro

další hodnocení

- zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast

v tomto výběrovém řízení

V Mimoni dne 10.10.2011

Ing. Jaroslav Zahrádka

ředitel a.s.

Příloha : 	1.	výkaz výměr – slepý rozpočet na rekonstrukci ležatých rozvodů vody – čp. 581

2.	výkaz výměr – slepý rozpočet na rekonstrukci svislých rozvodů vody – čp. 581

3.	výkaz výměr – slepý rozpočet na rekonstrukci ležatých rozvodů vody – čp. 631

4.	výkaz výměr – slepý rozpočet na rekonstrukci svislých rozvodů vody – čp. 631